機　能　仕　様　書

令和　　年　　月　　日

山鹿市長　早田　順一　様

入札者　住所

商号又は名称

代表者　　　　　　　　　　　　　　㊞

山学物（Ｅ）第１３号山鹿市立小中学校電子黒板リース業務（長期継続契約）の入札参加に伴い、下記のとおり入札しようとする物品の仕様を提示します。

記

（記入例）

| 項 目 | 対応状況 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 記入例）○○が100㎜以上であること | ☑対応 ☐非対応 | 120㎜ |

(1)電子黒板

| 項 目 |  | 対応状況 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| メーカー |  | ☐対応 ☐非対応 | （メーカー名） |
| 型式 |  | ☐対応 ☐非対応 | （型式） |
| 製品概要 |  |  |  |
|  | 教育現場向けに作られたモデルであること【指定】 | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 保守運用性を考慮し、電子黒板は国内メーカー製(外資系メーカー不可)であること【指定】 | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 電気用品安全法、VCCIクラスB、RoHS2、Sマーク認証を取得している製品であること【指定】 | ☐対応 ☐非対応 |  |
| ディスプレイ性能 |  |  |  |
|  | ６５インチ以上であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 前面ガラスは、3.2㎜程度の強化ガラスであること【指定】 | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 映り込みを軽減するアンチグレアコーティングが施してあること【指定】 | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 解像度は、(水平)3,840 × (垂直) 2,160ドット以上であること。 | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 輝度は、450cd/㎡以上であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | コントラスト比は、1200 : 1であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 前面にUSB端子（Type-A・B・C）、HDMI入力端子および各種物理ボタンを搭載し、各種物理ボタンでホーム画面表示、入力切替、音量調整などの操作が容易に行えること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | Android13以上の電子黒板であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
| タッチパネル機能 |  |  |  |
|  | IPS方式の液晶パネルで赤外線遮断方式であること【指定】 | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 応答速度は、8ms 以下であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | Windows、Linux、MacOS、Android、ChromeOSに対応していること【指定】 | ☐対応 ☐非対応 |  |
| スピーカー |  |  |  |
|  | 前面に15 W+15 W 以上のスピーカーを有すること | ☐対応 ☐非対応 |  |
| カメラ |  |  |  |
|  | UVC 対応書画カメラと接続が可能であること。(電子黒板にカメラが内蔵されている場合は、セキュリティーの観点からプライバシーシャッターが付いていること) | ☐対応 ☐非対応 |  |
| 入力端子 |  |  |  |
|  | D-sub15pin×1、HDMI×3、USB TYPE-C×2、DisplayPort×1、 LAN 端子 RJ45 、3.5mmミニジャック×1(D-sub15pinの音声)、3.5mmミニジャック×1(マイク) 以上 を有していること | ☐対応 ☐非対応 |  |
| 出力端子 |  |  |  |
|  | HDMI×1、SPDIF×1、LINE OUT×1 以上を有していること | ☐対応 ☐非対応 |  |
| 消費電力 |  |  |  |
|  | 教室での使用を考慮し、325W以下であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
| 本体内蔵機能 |  |  |  |
|  | ホットスポット機能を有し、デバイスの画面を無線で投影することが可能で、Windows,ChromeOS,iOS等に対応し、9台以上のデバイスが同時に表示できること。 | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | ホワイトボードアプリを起動すると、常時表示されるアイコンにペン、消しゴム、選択、図形、元に戻す、 やり直し、背景、QR共有が含まれていること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | ホワイトボードの背景として、無地以外で４線、音楽5線譜、方眼、原稿用紙、サッカーコート等15種類以上搭載していること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 純正デュアルペンで２種類の色や太さを設定し書き込みができる通常ペン、半透明のマーカーペンや筆ペンなどの機能を有していること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 定規、コンパスなどのホワイトボード補助機能があり、画面分割、ページのサムネイル表示、QRコードシェアが可能であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 静止画や動画、Officeファイル(ワード、エクセル、パワーポイント）やPDFを表示できるアプリがプリインストールされていること | ☐対応 ☐非対応 |  |
| 同梱物 |  |  |  |
|  | リモートコントローラー×1、単4乾電池×2（リモートコントローラーに電池を要さない場合は不要）、タッチペン×2、電源ケーブル×１、USBケーブル(TypeB-TypeA)×１、HDMIケーブル×１以上とすること | ☐対応 ☐非対応 |  |
| その他 |  |  |  |
|  | リモートコントローラーは、ホーム、フリーズ、ホワイトボードの各ボタンを備え、各機能を1ボタンで容易に操作できること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | タッチペンは、メーカー純正のマグネット付きで、ホワイトボードのペン機能を活用できるよう違う太さのペン先となっているデュアルタッチペンとすること | ☐対応 ☐非対応 |  |
| 機器保守 |  |  |  |
|  | 5年間のメーカー保証であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | メーカーヘルプデスクを有し、平日の9時から17時まで対応すること。ただし、年末年始などは除く。 | ☐対応 ☐非対応 |  |

(2)移動式スタンド

| 数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | １２１台 | ☐対応 ☐非対応 |  |
| 形態 |  |  |  |
|  | 昇降式スタンドであること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | パソコンや書画カメラ等を乗せることができる820(W)×400(D) mm程度の棚板が、１枚以上装備されていること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 付属のハンドルを使って、高さを350mmの範囲で無段階に調整できるスタンドであること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 電子黒板本体を含む、最も高い部分が 180㎝以下になるように高さ調節ができること | ☐対応 ☐非対応 |  |
| 安全性 |  |  |  |
|  | 今回調達予定の電子黒板と同一メーカー製とすること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | キャスター付きスタンドであり、前輪2か所にストッパーを備え、移動が容易で安全かつ安定して設置できること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 質量が電子黒板本体と合わせて70kg以下であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
| (3)書画カメラ |  |  |  |
| 製品概要 |  |  |  |
|  | マイク内蔵のSDスロット付きモバイル書画カメラであること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 底部にマグネットが付いており、幅290㎜、奥行82㎜、高さ22㎜程度に折り畳みが可能であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 機器の相互運用性を確保すること | ☐対応 ☐非対応 |  |
| 数量 |  |  |  |
|  | １２１本 ※詳細は別紙１参照 | ☐対応 ☐非対応 |  |
| 機能 |  |  |  |
|  | 電源がDC5V であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 消費電力が6.0W 以下であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 総画素数が1300 万画素以上であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 撮影速度が60fps 相当であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 最大撮影範囲が374×281mm 相当であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | デジタル16 倍以上のズーム機能を有すること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | ワンプッシュのオートフォーカス（AF）機能を有すること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | HDMI タイプA の出力端子を有すること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | USB タイプC の出力端子を有すること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | ミニDSUB15PIN の出力端子を有すること | ☐対応 ☐非対応 |  |
| (5) SPD（避雷器）AC100V 電源コンセント用 |  |  |  |
| 製品概要 |  |  |  |
|  | コンセント（２P）に挿すだけで使用でき、工事を必要としないこと。※２Pに非対応の場合、変換アダプタをつけること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | JIS C 5381-11 対応品であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 故障時に発火・破損しないSPD分離機内臓品であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 動作状態（正常時/寿命・停電時）が分かる表示（LED）付きであること | ☐対応 ☐非対応 |  |
| 数量 |  |  |  |
|  | １２１台 ※詳細は別紙１参照 | ☐対応 ☐非対応 |  |
| (6) SPD（避雷器）LAN用 |  |  |  |
| 製品概要 |  |  |  |
|  | ②AC100V 電源コンセント用と連結して使用できるものであること（連結時に必要な部品もあれば含めること） | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | JIS C 5381-21対応品であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | CAT.６対応品であること | ☐対応 ☐非対応 |  |
|  | 動作状態（正常時/故障時）が分かる表示付きであること | ☐対応 ☐非対応 |  |
| (7) LANケーブル |  |  |  |
| 規格 |  |  |  |
|  | 5ｍ | ☐対応 ☐非対応 |  |
| 数量 |  |  |  |
|  | １２１本 ※詳細は別紙１参照 | ☐対応 ☐非対応 |  |

(8)その他

特記事項

- 上記を確認できる資料（カタログ等）を添付すること。また、確認できる資料の該当箇所をマーカー等を用いてわかりやすく表示すること。